KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

METALEN PUI/KOZIJN
ALUMINIUM KOZIJN/RAAM TH. ISO. (NEN-EN 14351-1)
Fabrikaat: Metaglas 
Type: Metaglas XL
Uitvoering: verticaal schuivend, voorzien van schoonmaakstand
Product: XEVS-10 / XEVS-11 / XEVS-25B XL
Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm EN 14351-1:
-Luchtdichtheid: klasse 4
-Waterdichtheid: klasse 9A 
-Weerstand tegen windbelasting: klasse CE (>2000Pa)
Inbraakwerendheid (NEN 5096 en EN1627) (weerst.kl): Klasse 2 (RC2)
Warmtedoorgangscoëfficiënt (berekening conform NEN-EN-ISO 10077-2 en NTA 8800) (Uw) (W/(m2.K)): conform BENG/bouwfysica rapportage
Afmetingen (mm): te ontlenen aan tekening
Stijl- en regelprofielen:  thermisch onderbroken geïsoleerd
Materiaal: aluminiumlegering (NEN-EN 573-3): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T66); Toleranties (EN-12020-2); gerecycleerd content 80%
Oppervlaktebehandeling
- (Qualicoat): gepoedercoat met seaside voorbehandeling 
Kleur: volgens materiaalstaat
Glansgraad: volgens materiaalstaat
- of (Qualanod): geanodiseerd
Kleur: volgens materiaalstaat
Beglazing
Isolerende (veiligheids)beglazing
- HR+++ glas
- of HR++ glas
- Blank
- Glaskader: zwart warmedge
- Optioneel: zonwerend
Toebehoren:
- Bediening: elektrisch, aan te binnenzijde te openen door schakelaar
- Verborgen afwatering en beluchting
- Bevestigingsmiddelen: corrosievast staal
- Afdichtingsvoorzieningen
- Aansluitingsvoorzieningen

Metalen ramen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat